ISTRUZIONI USO

ORATECT ORAL III . PLUS HMA 11 o 12

- Raccomandare di non fumare o mangiare nei dieci minuti prima del test.

Il test deve essere conservato a temperatura 15-30°C ed agisce perfettamente in questo intervallo.

- Togliere il cappuccino ed inserire la parte del tampone sulla lingua sfregando per 15-20 volte;

- sfregare ancora sotto la lingua per 15-20 volte

Per Circa 3 minuti finchè compare una riga blu ( vedi figura) .

la comparsa della riga blu significa che il prelievo è  corretto.

Non comparendo segnala che il prelievo è insufficiente e pertanto il test non è valido.

- Rimuovere il tampone e rimettere velocemente il cappuccio tenendo il tampone verso in basso.

- Appoggiare su una superficie piana il test con la banda di lettura rivolta verso l’alto.

- Attendere 5 minuti; leggere immediatamente il risultato e non dopo una mezz’ora

Il test rileva le seguenti sostante e derivati nel limiti minimi di cut-off::

Sulla banda  ( C ) devono comparire sempre le righe n modo evidente; se non compaiono o compaiono alternativamente il test non è valido e va ripetuto il test con altro dispositivo non compromesso.

Test NEGATIVO a  AM, OP, CO             e              POSITIVO a    ME,TH, PC

Test NON VALIDO                          Alcool:    negativo	     positivo	     non valido